Semnale control MIPS16 pentru Anexa 5

<?> ϵ {_gez, _ne, _gtz}

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl: {(+), (-), (&), (|), (^), (<<l), (<<lv), (>>l), (>>a), (<)}, & - AND, | - OR, ^ - XOR, l - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

| Instrucțiune | Opcode Instr(15-13) | RegDst | ExtOp | ALUSrc | Branch | <Br?> (opțional) | Jump | JmpR (opțional) | MemWrite | MemtoReg | Reg Write | ALUOp (1:0) | func Instr(2-0) | ALUCtrl (2:0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 000 | 000(+) |
| SUB | 000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 001 | 001(-) |
| ADDI | 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 001(+) | XXX | 000(+) |
| LW | 010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 001(+) | XXX | 000(+) |
| SW | 011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001(+) | XXX | 000(+) |
| BEQ | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010(-) | XXX | 001(-) |
| ANDI | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 011(&) | XXX | 010(&) |
| ORI | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100(¦) | XXX | 011(¦) |
| J | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | XXX |
| OR | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 010 | 011(¦) |
| AND | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 011 | 010(&) |
| SLL | 000 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 100 | 100(SLL) |
| SRL | 000 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 101 | 101(SRL) |
| XOR | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 110 | 110(XOR) |
| SLLV | 000 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000(R) | 111 | 111(SLLV) |

URL: https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp_2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing